设计和工程文件要求Design and Engineering Documents requirements

此要求- 技术标评分标准，满分10分，分成两项，每一项满分5分。

对于设计和工程服务，应实施以下要求。

- Section I工程文件发布状态和修订 （技术要求第一项）

（评分标准：投标人响应，能保证满足下列要求的，得满分5分）

（投标人承诺， 提供下列版次工作均包括在投标人的报价当中，招标人无需支付任何额外补偿费用）。

每一个设计图纸或者设计文件的通常要求如下：

- 如果设计范围是（1）项目方案设计或者项目初步设计，中标单位通常需提供两版次文件：审查版，设计版（供详设）。

- 如果设计范围为详设项目，中标单位通常提供：审查版（IFR），施工版（IFC）以外，同时竣工以后还需提‘竣工图（IFAB），即三个版次。

- 如果设计范围是（1）项目方案设计或初步设计；加上（2）项目详细设计；中标单位通常需提供：审查版，设计版，施工版和竣工版一共四个版次。

- 设计版（IFD）和设计版之前的审查版（IFR）采用版次A，B，C等字母表示。施工版（IFC）采用数字版次，即版次1,2,3….

设计版或者施工版需要考虑升版的情况，通常是由于设计变更太多，引起图面无法清楚表达设计内容的情况。设计需尽量避免设计变化太多引起图纸发布之后，因设计变化太多而需要升版的情况。

  - 工程交付成果包括但不限于工程图纸、标准图集，构造详图、技术规格书、设备数据表、工程研究、设计理念或设计指南、物料清单（BOQ）， 工程交付文件清单、图纸清册等。

  - 过程工程文件中应使用“供审查IFR”修订版。这意味着任何最终状态的工程文件发布前，发布“供审查IFR”修订版，除非在具体项目执行中，基于具体项目的具体情况，GTIIT项目经理另有明确书面（包括邮件）确认可以免除“供审查IFR”修订版的除外。

中标单位 应出版“供审查IFR”修订版供招标人（或者招标人委托的第三方审图单位）进行审查和批准。招标人或者招标人委托的第三方审图单位审查后，在不迟于收到中标单位设计文件的两周内，以对应的形式（图纸审查回复为标注意见图纸，设计文件审查回复采用设计文件，比如word或Excel形式）反馈给中标单位。

中标单位收到审查和审批意见后，应审查和解决招标人（或者招标单位委托的第三方审图公司）的审查和批准意见，然后，把意见和解决方案体现和合并到“供审查IFR”修订版中，然后发布正式版次图纸（如‘设计版IFD或‘施工图IFC’，或‘竣工版IFAB‘）。

具体各最终版次的定义详见下面说明。

如果第一次出版的‘发布供审查’修订版次的设计图纸或者文件存在重大意见或者改变，包括但不限于工作范围;或者出现太多改变导致图纸使用人容易引起混淆或者不便的情况， 这种情况下，需要发布‘再发布审查版’修订版。这样‘再发布审查版’可能需要重复发生，一直到图纸或者设计文件达到可以出版最终状态为准， 但是中标单位应尽量避免这种情况出现，通常再发布供审查版次不能超过两次。

- 工程文件最终状态

Engineering documents final state

工程文件的最终状态是不同项目阶段的最终成果，即方案设计/初步设计或基本工程设计阶段（BED）、施工图设计（DED），施工竣工状态。

设计文件最终状态和定义，详见下面:

  - ‘Issued for Design’ ‘设计版’，该版次采用字母A,B,C等标识

‘’设计版‘’版次图纸用于方案设计，初步设计或者方案深化设计（BED）的完成结果图纸或者文件。

  - ‘Issued for Construction‘ ‘施工图（IFC）’，该版次采用数字标识

‘’施工图‘版次用于详细设计的完成结果图纸或者文件。

  - ‘Issue for As-Built ’竣工图（IFAB）’

‘’竣工图‘’ 版次为，中标单位按招标人或者招标人委托的施工单位提交的现场施工竣工图（该竣工图通常为 手写或者涂改，或者标注在图纸上的纸版文件，或者纸版文件扫描件，或者PDF文件格式），把施工图上面标注实际竣工状态存在修改的地方，在原版的AutoCAD上面进行修改，然后出版‘竣工版’版次的图纸供招标人存档

招标人需确保提交给中标单位 涂改或者标注的竣工图标注清晰，准确，真实即与实际现场竣工状态相符，以确保竣工图确实反映现场竣工状态；这个‘竣工图’才是真正的‘竣工图’’。

发布‘竣工图’，中标单位通常也需要先发布‘审查版竣工图’，以供招标人审查，除非没有存在修改的施工图，或者招标人项目负责人邮件确认可以不出版‘审查版竣工图’的除外。

- 各专业图纸清单（未全部列出）见下面表1

中英文修订名称和英文缩写，详见下面描述。

IFR- Issued for Review 供审查

IFD- Issued for Design 设计版 （方案或初设或深化设计完成状态图纸或文件）

IFC- Issued for Construction 施工图（详细设计完成状态图纸或文件）

IFAB- Issued for As-Built 竣工图（施工完成状态图纸）

IFQ- Issued for Quotation （设备或者材料询价版技术文件）

IFP-Issued for Purchase （设备或者材料订货版技术文件）

- Section II工程交付成果 –所需的设计文件格式和副本

投标人需要响应，针对下面三点，承诺同意或者不同意，按此三个要求进行，其中，第一个要求和第二要求每个各1.5分，第三个要求2分。

三个要求均同意的，得满分5分；有三项的某一项不同意的该项扣分。

- Property right of drawings and engineering deliverable （1.5分）

中标单位按此招标书（合同）在项目执行期间所出版图纸和设计文件均为招标人财产，没有招标人正式书面同意和授权，投标人不得用于任何其他商务的目的。中标单位投标人应保密，不向第三方披露或者出示本标书（合同执行期间）图纸或者工程文件，除非获得招标人事先书面的批准或者同意。

- Engineering software and document format and copies （1.5分）

投标人使用的设计软件应符合中国人民共和国法律法规，并使用正版（或授权）软件，如果该软件需得授权或者许可。投标人应确保合同使用期间为招标人的项目提供设计和服务的软件均合法和合规。

- Engineering document format and size 设计文件格式和图纸大小（2分）

除非 招标人 通过书面（包括招标人的项目经理的电子邮件通知）特别豁免，否则工程服务承包商应提供以下设计文件。

- 中标单位需提供设计文件的原文件图纸或者文件一份，例如 AutoCAD格式、Word/Excel格式 等。如果有三维Sketchup或者Revit 或者Navisworks格式的原文件；

- 电子版PDF图纸或者文件副本一份；

- 工程图纸通常应为 A3 尺寸，除非由于比例尺和/或其他问题/顾虑，需事先经邀标人（业主）的事先同意和批准除外；

- 如因项目政府部门许可或审批需要蓝图，则应协作业主提供所需蓝图；

（蓝图制作和费用由业主自行解决）。

表格–典型专业图纸及发布状态见如下表格（设计文件未全部列出）。

| Engineering Deliverable Issued Revision 设计图纸或文件 描述 |  | IFR 审查版 | IFD 设计版 | IFC 施工图 | IFAB 竣工图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Civil Architect 建筑专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Layout 布置图 | X | X | X | X |  |
| 2 | Elevation view 立面图 | X | X | X | X |  |
| 3 | Design Note and description 设计说明或施工说明 | X | X | X | X |  |
| 4 | Rendering 效果图 | X | X | X | X |  |
| 5 | 3D sketch-up, or Revit, Navisworks file 三维设计文件 | X | X | X | X |  |
| 6 | Finishing schedule 装修一览表 | X | X | X | X |  |
| 7 | Design detail 设计详图或施工详图，大样图 | X | X | X | X |  |
| 8 | window and door schedule 门窗一览表 | X | X | X | X |  |
| 9 | ceiling layout 天花布置图 | X | X | X | X |  |
| 10 | floor layout 地面布置图 | X | X | X | X |  |
| 11 | 建筑防火图 防火分区图 Fire Zone layout | X | X | X | X |  |
| 12 | Standard Detail 标准图 | X | X | X | X |  |
| 13 | Miscellaneous 其他图纸等等 | X | X | X | X |  |
| Civil structure 土建结构专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | plan or layout 平面布置图 | X | X | X | X |  |
| 2 | Elevation drawings 立面布置图 | X | X | X | X |  |
| 3 | reinforced concrete 混凝土图纸 | X | X | X | X |  |
| 4 | Rebar arrangement 钢筋布置图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Steel structure frame 钢结构布置图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Secondary structure steel 梁板布置图 | X | X | X | X |  |
| 7 | Design detail 设计详图或施工详图，大样图 | X | X | X | X |  |
| 8 | Connection detail 节点图 等等 | X | X | X | X |  |
| 9 | Structure load and effect calculation 结构计算书 |  | Info | Info |  | As request |
| 10 | Foundation layout and detail | X | X | X | X |  |
| 11 | Standard Detail 标准图 |  |  |  |  |  |
| 12 | Miscellaneous 其他按需要 |  |  |  |  |  |
| HVAC 暖通空调专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Design and construction Note and description 设计说明和施工说明 | X | X | X | X |  |
| 2 | List of main equipment 主要设备参数表 | X | X | X | X |  |
| 3 | HVAC systems and products spec (variable frequency / laboratory negative pressure / laboratory fresh and exhaust air linkage / fume hoods, etc.) and control instructions 暖通空调系统及产品（变频/实验室负压/实验室新排风联动/通风橱等）技术要求及控制说明 | X | X | X | X |  |
| 4 | Special air conditioning techniques (constant temperature and humidity / clean / cold storage, etc.) plans and system diagrams 空调特殊工艺（恒温恒湿/洁净/冷库等）平面及系统图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Air conditioning water pipe layout plan 空调水管平面布局图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Ventilation System Floor Plan 通风系统平面布局图 | X | X | X | X |  |
| 7 | HVAC Control Floor Plan 暖通控制平面图 | X | X | X | X |  |
| 8 | Equipment room detailed drawing / Ventilation and air conditioning equipment pipe/duct connection drawing / Installation detail drawing 机房详图/通风空调设备接管图/安装大样图 | X | X | X | X |  |
| 9 | Equipment Foundation Plan 设备基础平面图 |  |  |  |  |  |
| 10 | Air conditioning water piping system diagram 空调水管系统图 | X | X | X | X |  |
| 11 | Distributed air conditioning refrigerant piping system diagram 多联机空调冷媒管系统图 和管道平面布置图 |  |  |  |  |  |
| 12 | Air conditioning ventilation system diagram 空调通风系统图 | X | X | X | X |  |
| 13 | HVAC control system diagram (including control points and wiring diagrams for the main unit, fresh and exhaust fans, water pumps, etc.) 暖通控制系统图（主机、新排风机、水泵等的含控制点位及接线图） | X | X | X | X |  |
| 14 | Air Conditioning Load Calculation Document 空调负荷计算书 | X | X | X | X |  |
| 15 | Ventilation System Calculation Document 通风系统计算书 | X | X | X | X |  |
| 16 | Fire prevention and smoke exhaust floor plan and system diagram 消防防排烟平面及系统图 | X | X | X | X |  |
| 17 | Standard Detail 标准图 | X | X | X | X |  |
| Electrical 电气，照明接地和防雷专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Single line diagram 电气单线图（系统图） | X | X | X | X |  |
| 2 | Electrical schematic 电气原理图，控制图 | X | X | X | X |  |
| 3 | power panel layout 电气柜或者电箱图 | X | X | X | X |  |
| 4 | Power panel wiring 电气柜或者电箱接线图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Power lighting drawings 电气照明图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Earthing layout 电气接地图 | X | X | X | X |  |
| 7 | Lightning protection 防雷接地图 | X | X | X | X |  |
| 8 | Telecom cabinet layout 电信柜布置图 | X | X | X | X |  |
| 9 | Telecom cable block diagram 电信设备连接模块图 | X | X | X | X |  |
| 10 | Telecom wiring diagram 电信接线图 | X | X | X | X |  |
| 11 | Telecom schematic 电信原理图 | X | X | X | X |  |
| 12 | Telecom architecture 电信系统图 | X | X | X | X |  |
| 13 | illuminance calculation 照度计算 |  | Info |  |  |  |
| 14 | Voltage Drop and cable sizing calculation 电缆大小或者电压降计算书 |  | Info |  |  |  |
| 15 | Standard Detail 标准图 | X | X | X | X |  |
| 16 | Miscellaneous 其他图纸 | X | X | X | X |  |
| Telecom 弱电专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Design and construction instructions设计及施工说明 | X | X | X | X |  |
| 2 | Comprehensive wiring diagram 综合布线图 | X | X | X | X |  |
| 3 | Access control system diagram 门禁系统图 | X | X | X | X |  |
| 4 | Wired network layout diagram 有线网络布置图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Wireless network layout diagram 无线网络布置图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Monitoring system layout 监控系统布置图 | X | X | X | X |  |
| 7 | Anti-intrusion system layout 防入侵系统平面图 | X | X | X | X |  |
| 8 | Patrol system layout 巡更系统平面图 | X | X | X | X |  |
| 9 | UPS layout 不间断电源布置图 | X | X | X | X |  |
| 10 | Broadcasting System Layout (Campus Broadcasting) 广播系统布置图（校园广播） | X | X | X | X |  |
| 11 | Information release layout diagram 信息发布布置图 | X | X | X | X |  |
| 12 | Standard Detail 标准图 |  |  |  |  |  |
| 13 | Miscellaneous 其他图纸 | X | X | X | X |  |
| Plumbing and Fire fighting System 给排水和消防系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Design Notes and Description 设计说明 | X | X | X | X |  |
| 2 | Water supply and drainage layout 给排水平面布置图 | X | X | X | X |  |
| 3 | Fight fire zone and fire hydrant layout 消防分区和消防栓布置图 | X | X | X | X |  |
| 4 | Fire sprinkler system 消防喷淋系统 | X | X | X | X |  |
| 5 | System iso view 系统三维图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Standard Detail 标准图 | X | X | X | X |  |
| 7 | Miscellaneous 其他图纸 | X | X | X | X |  |
| 8 | 消防控制图 fire fighting control diagram | X | X | X | X |  |
| 9 | 烟温感系统控制图 | X | X | X | X |  |
| Mechanical and Packaged Equipment 机械设备和设备包 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Equipment Material Requisition （MR）设备请购单 | X | X | X | X |  |
| 2 | Equipment Datasheet 数据表 | X | X | X | X |  |
| 3 | Equipment Process and Instrument Diagram (P&ID) 工艺和控制流程图 | X | X | X | X |  |
| 4 | Equipment general arragement drawings 设备外形图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Equipment nozzle and connection detail 管嘴方位和布置图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Equipment skid and anchor bolt detail 地脚螺栓图 | X | X | X | X |  |
| 7 | Operation manual 操作手册 | X | X | X | X |  |
| 8 | Manufacturer Databook 设备制造书 | X | X | X | X |  |
| 9 | Equipment power terminal box or power panel 电气接线柜或者接线端子 | X | X | X | X |  |
| 10 | Equipment instrument panel and/or junction box 仪表控制柜或者接线箱 | X | X | X | X |  |
| 11 | Miscellaneous | X | X | X | X |  |
| Gas Supply System and Instrumentation 气路和仪表控制 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Piping (>= DN50mm) 管道工程 | X | X | X | X |  |
| 2 | Stainless Tubing and Connection 仪表气路 （< DN50mm) | X | X | X | X |  |
| 3 | Instrument datasheet 仪表数据表 | X | X | X | X |  |
| 4 | Process Flow Diagram (PFD)工艺流程图 | X | X | X | X |  |
| 5 | Process and Instrument Diagram (P&ID) 工艺仪表控制图 | X | X | X | X |  |
| 6 | Isometric drawing of gas pipeline 气体管道轴测图 | X | X | X | X |  |
| 7 | detail 详图 | X | X | X | X |  |